多結構滾珠機器 - 結合Arduino

與Android App 應用

功能說明：

使用Arduino UNO搭配各感測器與馬達，控制多結構滾珠機器上的馬達轉動，透過超音波距離感測器、紅外線反射感測器或手機App上的啟動按鈕，觸發讓馬達開始轉動。

再經由實體按鈕模組或手機App上的關閉按鈕，使馬達停止轉動。

連接說明：

請至少安裝一種作為開始觸發(1.超音波距離感測器2. 紅外線反射感測器3.藍芽模組)。

請至少安裝一種作為結束觸發(1.按鈕模組2. 藍芽模組)。

馬達是連接L9110馬達驅動版，可同時驅動兩顆馬達。

各模組連接方式：

超音波距離感測器模組

紅外線反射感測器模組

按鈕模組

馬達驅動模組

藍芽模組

操作流程說明：

手機App 操作說明：

- 第一次藍芽配對：

|  | 請先將Arduino 接上電源，並確保各模組接線正確。 燒入範例程式。 第一次連線時，需打開手機藍芽，並尋找藍芽模組HC-06，找到裝置後請點選進行配對。 |
| --- | --- |

- 輸入密碼：

|  | 輸入配對密碼並點選配對，預設是1234。 |
| --- | --- |

- 確認配對完成：

|  | 確認與藍芽模組配對完成。 |
| --- | --- |

- 安裝App到手機內：

|  | 此App只支援Android手機。 |
| --- | --- |

- 打開App：

|  | 打開後點選連接藍芽這個選項。若未先用手機配對，請先配對，否則會找不到裝置。 |
| --- | --- |

- 點選HC-06：

|  | 點選已配對的藍芽裝置HC-06。 |
| --- | --- |

- 進到控制介面：

|  | - 切斷藍芽可以斷開藍芽連接。 - App連線成功後，會以每0.5秒的速度更新超音波與紅外線感測器數值至手機上。 - 可以透過馬達調速拉桿調整個別馬達速度(0-255)。 - 可透過啟動馬達按鈕讓馬達開始轉動，或使用關閉馬達按鈕讓馬達停止。 - 可與感測器混用，比方說：能由感測器啟動馬達，由App關閉，反之宜可。 |
| --- | --- |